МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

Лабораторная работа № 2

По дисциплине

«Электроника»

Вариант 9

Выполнил: Гематоген Карман

Москва 2026

Цель работы: Исследование биполярных и полевых транзисторов

E = 5 + N = 5 + 9 = 8В

Схема цепи:

Задание 1 Построение семейства выходных ВА

Ik = f (Iкэ) при IБ = const

Будем изменять ток базы, изменяя ее сопротивление (путем замыкания и размыкания ключей J1 – J5), при разных значениях напряжения на переходе коллектор-эмиттер и занесем полученные при этом значения токов коллектора в таблицу:

| Uкэ | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ik1 (при IБ1) | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.62 | мА |
| Ik2 (при IБ2) | 3.55 | 3.65 | 3.78 | 3.92 | 4.05 | 4.25 | мА |
| Ik3 (при IБ3) | 5.95 | 6.05 | 6.20 | 6.40 | 6.65 | 7.00 | мА |
| Ik4 (при IБ4) | 8.30 | 8.45 | 6.65 | 9.00 | 9.35 | 9.80 | мА |
| Ik5 (при IБ5) | 10.50 | 10.70 | 11.00 | 11.40 | 11.90 | 12.50 | мА |

Измерим значения тока базы при различных сопротивлениях базы и напряжении V2 = 5 В:

| IБ1, мкА | IБ2, мкА | IБ3, мкА | IБ4, мкА | IБ5, мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.97 | 32.30 | 52.00 | 71.61 | 91.43 |

С ростом номера ключа растет токи базы и, следственно, коллектора. На графике в рабочем диапазоне напряжений (0,3–10 В) ток коллектора почти не зависит от напряжения на коллекторе — график почти горизонтальный, близкий к линейной зависимости.

Задание 2 Расчет коэффициента усиления и выходного сопротивления

Найдем коэффициент усиления по формуле:

β = ∆ Iк∆IБф =  Ik3 — Ik2IБ3 — IБ2 = 6.40 — 3.92 ∙ 10-352.00 — 32.30∙ 10-6 =  125.888

Рассчитаем выходное сопротивление:

rвых=ΔUКЭΔIК=UКЭ4- UКЭ3IК3, U4 - IК3, U3=5 - 36.40-6.20·10-3= 1000 Ом

Задание 3 Построение входной ВАХ

При выходном напряжении UКЭ = 5 В найдем зависимость тока базы от напряжения на ней и построим график этой зависимости. Измеренные данные занесем в таблицу:

|  | IБ1 | IБ2 | IБ3 | IБ4 | IБ5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, мкА | 0.616 | 0.641 | 0.653 | 0.664 | 0.670 |
| UБЭ, В | 12.97 | 32.304 | 52.001 | 71.607 | 91.425 |

График входной ВАХ биполярного транзистора по форме повторяет ВАХ диода, т. к. входная цепь транзистора образована p-n переходом база-эмиттер.

Задание 4 Расчет входного сопротивления

Найдем входное дифференциальное сопротивление по формуле:

rвых = ∆ UБэ∆IБ  при IБ= Iбз

rвых = 52,001 – 32,304 0,653–0,641·10-6 = 1 641 000 Ом

Задание 5 Построение стоко-затворной характеристики

Зададим напряжение на источнике V3 в соответствии с вариантом:

E = 9 + N = 9 + 9 = 12В

Схема цепи:

Снимем зависимость тока через сток от напряжения затвор-исток при UСИ = 5 В и занесем полученные значения в таблицу:

| UЗИ | 0 | 0.410 | 0.822 | 1.235 | 1.646 | 2.061 | 2.473 | 2.879 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 7.525 | 5.551 | 3.874 | 2.497 | 1.416 | 0.640 | 0.169 | 0 | мА |

График показывает, ток и напряжение ограничены 0 и, соответственно, током насыщения и напряжением отсечки.

Задание 6. Расчет крутизны

Рассчитаем крутизну зависимости в крайних точках графика — максимальное и минимальное ее значения — по формуле: S=ΔICΔUЗИ

Максимальное значение при минимальных напряжениях:

Smax=5,551-7,525⋅10-30,410-0≈4,815 мА/В

Минимальное значение при максимальных напряжениях:

Smin=0-0,169⋅10-32,879-2,473≈0,415 мА/В

Задание 7 Построение стоковой ВАХ

Найдем зависимость тока стока от напряжения затвор-исток при значениях напряжения сток-исток, равных 0 и половине напряжения отсечки (1,441 В). Полученные данные занесем в таблицу:

| UСИ, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC, мА UЗИ = 0 | 0 | 4,160 | 6,648 | 7,429 | 7,478 | 7,576 | 7.674 | 7.770 |
| IC, мА UЗИ = 0,5Uотс | 0 | 1,685 | 1,888 | 1,900 | 1,912 | 1,938 | 1,964 | 1,987 |

По графику видно, что транзистор начинает работать в режиме насыщения

только при напряжении на стоке больше нескольких вольт — тогда ток

стока перестаёт расти. Самый большой ток получается при самом маленьком

напряжении на затворе.