МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

Лабораторная работа №3

По дисциплине

«Электроника»

Вариант 2

Студент группы ПИН-25

Гематоген Карман

Преподаватель: Камолов М.М.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА С ЁМКОСТНОЙ СВЯЗЬЮ

Цель работы: исследование усилительного RC-каскада на биполярном транзисторе с эмиттерной стабилизацией.

Схема цепи, для которой проводились вычисления:

Задание №1. Определение режима каскада по постоянному току.

Зададим напряжение источника V1 равным значению, рассчитанному по формуле: E=5+4N=5+ 49=6.7 В. В цепи используется транзистор с маркировкой 2N2102. Изначально сопротивление потенциометра R5 выставлено равным 30%, то есть 6 кОм.

Измерим при этих параметрах цепи значения тока коллектора и постоянных напряжений на базе и эмиттере. В ходе моделирования получаем следующие данные: IK=761.20 мкА;UБ=1.39 В;UЭ=1.08 В.

Рассчитаем по полученным значениям режим работы транзистора:

UБЭ=UБ-UЭ=1.39 -1.08 =1.31 В

UКЭ=EV1-IK⋅R6-UЭ=6.8-761.20⋅10-6⋅3.3⋅103-1.08 =3.21 В

Построим нагрузочную характеристику IK=fEП, EП=EV1-UЭ. Для этого будем менять сопротивление R5 и измерять IК и UЭ. Полученные данные:

| R5, % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЭ, В | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.63 | 0.53 |
| IK, мкА | 795.00 | 761.20 | 725.00 | 686.50 | 645.30 | 601.40 | 554.80 | 505.50 | 453.60 |

Для построения графика искомой зависимости составим еще одну таблицу с расчетными данными:

| EП, В | 5.58 | 5.62 | 5.67 | 5.74 | 5.81 | 5.89 | 5.97 | 5.07 | 5.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IK, мкА | 795.00 | 761.20 | 725.00 | 686.50 | 645.30 | 601.40 | 554.80 | 505.50 | 453.60 |

Рабочая точка транзистора выбирается приблизительно в средней части нагрузочной характеристики по оси напряжений. Такое положение обеспечивает работу транзистора в линейном режиме даже при возможных колебаниях выходного сигнала относительно рабочей точки. В рассматриваемом случае рабочей точке соответствует значение сопротивления 12 кОм), что составляет 60% от максимального значения. Полученная нагрузочная характеристика имеет практически линейный вид, что связано с малым сопротивлением открытого транзистора и слабым влиянием его внутреннего сопротивления на протекающий ток.

Задание №2. Исследование усилительного каскада с ёмкостной связью по переменному току.

Установим сопротивление R5, соответствующее рабочей точке транзистора. Построим амплитудную характеристику Uвых=f(eГ) для значений сопротивления нагрузки R8 и R9, при значениях FГ=1 кГц,  RГ=R1=1 кОм. Полученные экспериментальные данные занесем в таблицу:

| EГ амплитуда, мВ | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eГ действующее, мВ | 1.42 | 3.54 | 7.08 | 10.62 | 14.145 | 21.22 | 35.37 | 56.59 | 70.72 |
| Uвых при R8, мВ | 14.50 | 36.20 | 72.10 | 107.50 | 142.00 | 208.09 | 326.13 | 462.21 | 530.37 |
| Uвых при R9, мВ | 45.47 | 112.21 | 224.93 | 334.68 | 442.83 | 648.37 | 648.37 | 1440.83 | 1660.58 |

Рассчитаем коэффициент усиления каскада при EГ=10 мВ, RH=R8 и RH=R9 по формуле: KV= UвыхeГ.

При EГ=10 мВ, еГ=7.08 мВ. Для первого сопротивления нагрузки получаем:

KV= UвыхeГ=72.107.08=10.18.

Для сопротивления нагрузки в 10 раз больше имеем: KV= UвыхeГ= 224.937.08=31.77

Из выражения для коэффициента усиления следует, что при неизменном входном напряжении его величина определяется значением выходного напряжения: чем больше Uвых​, тем больше коэффициент усиления KV​. Результаты эксперимента подтверждают данную зависимость — при одинаковом сигнале генератора для различных сопротивлений нагрузки были получены разные значения выходного напряжения и, соответственно, разные коэффициенты усиления. Но увеличение выходного напряжения происходит не пропорционально росту сопротивления нагрузки: при увеличении сопротивления в 10 раз напряжение и коэффициент усиления возросли лишь приблизительно в 3 раза. Это свидетельствует о нелинейном характере зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки.

Найдем входное сопротивление усилителя при RГ=R1, EГ=15 мВ:

rвх= RГeГUвх - 1= RГeГUБ - 1= 10315⋅10-38.481⋅10-3 - 1=1.77 кОм

(Uвх-напряжение на базе транзистора, при EГ=15 мВ, Uвх=8.481 мВ).

Определим выходное сопротивление усилителя при напряжении генератора EГ=10 мВ:

rвых= Uвых2 - Uвых1Uвых1 R8 - Uвых2R9= 224.93 -72.1072.10103 - 224.93104= 3.08 кОм.

Исследуем, как влияют значения величин элементов схемы на частотные свойства усилителя (на нижнюю и верхнюю граничные частоты, соответствующие уровню -3 дБ, то есть значению коэффициента усиления, в √2 раз меньшему, чем максимальное). Все измерения проводятся при амплитуде генератора, равной 10 мВ. Занесем полученные экспериментальные данные в таблицу (обозначения: J2 – емкость С3 или С4, RГ – R1 или R2, Rн – R8 или R9; коэффициент усиления ищется с помощью плоттера Боде):

|  | J2, мкФ | RГ, кОм | Rн, кОм | CH=C5 | FH, Гц | FВ, кГц | КV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 1 | - | 10.74 | 1561 | 19.694 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | - | 27.42 | 2348 | 19.635 |
| 3 | 5 | 10 | 1 | - | 9.32 | 400.01 | 10.925 |
| 4 | 5 | 1 | 10 | - | 4.95 | 842.18 | 29.674 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 4 нФ | 7.79 | 79.32 | 19.612 |

Проанализируем полученные данные:

- При уменьшении ёмкости входного конденсатора с 5 до 1 мкФ (строки 1 и 2) наблюдается увеличение нижней граничной частоты с 10.74 до 27.42 Гц. Это связано с уменьшением постоянной времени входной цепи τнвх = C1·(RГ+Rвх). Общая τн падает, а fн увеличивается. Верхняя граничная частота изменилась незначительно (с 1561 до 2348 кГц), так как ёмкость входного конденсатора практически не влияет на высокочастотные свойства каскада. Коэффициент усиления остался прежним.

- При увеличении сопротивления генератора RГ с 1 до 10 кОм (строки 1 и 3) возрастает влияние входной цепи усилителя, вследствие чего изменяются его частотные свойства. Постоянная времени входной цепи увеличивается, так как она прямо пропорциональна сопротивлению генератора. В результате увеличения τнвх уменьшается нижняя граничная частота усилителя. τнвх растёт из-за увеличения RГ, что уменьшает fн. Возрастает падение напряжения на сопротивлении генератора, из-за чего уменьшается входное напряжение каскада и снижается коэффициент усиления. Увеличение сопротивления генератора приводит к уменьшению тока базы транзистора. Это вызывает рост коэффициента передачи тока базы β, вследствие чего увеличивается постоянная времени верхних частот: τвк​=(CK​(1+β)+CH​)⋅(Rвых​∥RH​). Так как верхняя граничная частота обратно пропорциональна соответствующей постоянной времени, её значение при увеличении сопротивления генератора уменьшается.

- При увеличении сопротивления нагрузки до Rн = 10 кОм обе граничные частоты уменьшаются. Первое обусловлено увеличением τнвых = C2·(Rн+Rвых), второе — увеличением τвк из-за роста Rн. Это связано с увеличением постоянной времени выходной цепи.

- При добавлении в схему нагрузочной ёмкости Cн = 4 нФ (строки 1 и 5) нижняя граничная частота практически не изменилась и осталась в пределах 7–10 Гц. Это связано с тем, что данный конденсатор не оказывает существенного влияния на процессы, определяющие низкочастотный спад усилителя. Верхняя граничная частота, напротив, значительно уменьшилась — с 1468 до 77 кГц. Это объясняется увеличением постоянной времени коллекторной цепи за счёт подключения дополнительной ёмкости нагрузки, что усиливает влияние высокочастотных паразитных процессов.

Общий вывод по лабораторной работе:

В работе исследовался RC-усилительный каскад на биполярном транзисторе с эмиттерной стабилизацией. По постоянному току определён режим работы и выбрана рабочая точка в середине линейного участка характеристики, что обеспечивает симметричное усиление без заметных искажений. Нагрузочная характеристика близка к линейной, что подтверждает активный режим транзистора.

При анализе по переменному току установлено, что усиление увеличивается с ростом нагрузки, но зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки нелинейна из-за влияния выходного сопротивления транзистора.

Исследование частотных характеристик показало, что уменьшение входного разделительного конденсатора повышает нижнюю граничную частоту, почти не влияя на усиление и верхнюю границу. Увеличение выходного сопротивления генератора приводит к снижению усиления и сужению полосы пропускания.

Рост сопротивления нагрузки увеличивает коэффициент усиления, но сужает полосу за счёт смещения граничных частот. Добавление ёмкости нагрузки снижает верхнюю граничную частоту, не изменяя усиление в средней области частот.

Результаты согласуются с теорией и подтверждают компромисс между усилением и шириной полосы пропускания в каскадах с ёмкостной связью.