МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

Лабораторная работа №4

По дисциплине

«Электроника»

Вариант 2

Студентка группы ПИН-25

Гематоген Карман

Преподаватель: Камолов М.М.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ RC-ГЕНЕРАТОРОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ

КОЛЕБАНИЙ

Цель работы: исследование дифференцирующей трехзвенной и Г-образной RC-цепочек.

Задание №1. Расчет и измерение частоты трехзвенной RC-цепочки.

Схема цепи, для которой проводились вычисления:

Для схемы установлены следующие параметры:

С1= С2= С3= 5000 + N ∙ 100 пФ = 5000 + 9 ∙ 100 = 5900 пФ,   Ег=14.15 В

Рассчитаем частоту, на которой фазовый сдвиг цепи равен 180°, по формуле:

f0=12∙π⋅R⋅C⋅6=12π⋅104⋅5900⋅10-12⋅6≈1189.267 Гц

Найдем эту частоту с помощью плоттера Боде, а также измерим выходное напряжение при различных частотах генератора. Полученные данные занесем в таблицу:

| Fг, кГц | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.5 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, мВ | 0.0385 | 0.2745 | 0.3276 | 0.3746 | 0.8389 | 1.1883 | 2.8531 | 5.3721 |

По полученным данным о зависимости выходного напряжения от частоты построим АЧХ генератора:

По показаниям плоттера Боде делаем вывод, что частота, на которой сдвиг по фазе равен 180°, равна 1274 Гц.

Рассчитаем коэффициент передачи цепи на частоте f0: β0=UвыхeГ=0.374614.152= 0.0374. При этом теоретическое значение коэффициента передачи для данной частоты равно: β0=129≈0.0345. Расчетное и теоретическое значения приближенно равны.

Задание №2. Исследование генератора с трехзвенной RC-цепочкой.

Схема цепи, использующаяся в задании (параметры генератора установлены такими же, как в предыдущем задании):

Переменный резистор R8 оставим в положении 75%, так как в нем генерируются синусоидальные колебания без заметных искажений, что видно по осциллографу (красный график):

При таких настройках частотомер показывает, что частота генерации равна fг=1.361 кГц.

Изменим положения ключей на противоположные и измерим выходное напряжение схемы. Оно оказывается равным: Uвых=361.299 мВ. Рассчитаем коэффициент усиления схемы на данной частоте: Кус=Uвыхeг=361.299⋅10-314.15⋅10-32≈ 35.912.

Сравнение результатов показывает, что частота фазового сдвига RC-цепочки (1274 Гц) отличается от реальной частоты генерации автогенератора (1,361 кГц), поскольку во втором случае цепочка работает в составе обратной связи ОУ. На частоту влияют параметры усилителя, нелинейности схемы и настройка R8. Кроме фазового баланса, для генерации должен выполняться баланс амплитуд (Kβ>1). Так как реальный коэффициент усиления оказался выше теоретического, схема автоматически сместила частоту в область более устойчивой генерации с меньшими искажениями сигнала.

Задание №3. Расчет и измерение частоты Г-образной RC-цепочки

Схема цепи, использующаяся в задании:

Установим следующие параметры схемы:

С1= С2= 5000 + N ∙ 100 пФ = 5000 + 9 ∙ 100 = 5900 пФ,   Ег=14.15 В

Рассчитаем частоту, на которой фазовый сдвиг цепи равен 0, по формуле:

f0=12∙π⋅R⋅C=12π⋅104⋅5900⋅10-12≈3.071 кГц

Найдем эту частоту с помощью плоттера Боде, а также измерим выходное напряжение при различных частотах генератора. Полученные данные занесем в таблицу:

| Fг, кГц | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3.063 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 1.605 | 2.299 | 2.711 | 3.003 | 3.253 | 3.398 | 3.502 | 3.3599 | 3.337 |

По полученным данным о зависимости выходного напряжения от частоты построим АЧХ генератора:

В отличие от трехзвенной RC-цепочки из первого задания, где напряжение после точки фазового сдвига 180° продолжало увеличиваться, для Г-образной RC-цепи наблюдается выраженный максимум выходного напряжения. Это связано с тем, что данная частота является резонансной: при ней сопротивление цепи минимально, а фазовый сдвиг между током и напряжением равен 0°.

По диаграмме Боде видно, что фазовый сдвиг 0° достигается на частоте 3.063 кГц, что совпадает с расчетным значением

f0=12πRC≈3.063  кГц

Рассчитаем коэффициент передачи цепи на частоте f0: β0=UвыхeГ=3.50214.152= 0.340. При этом теоретическое значение коэффициента передачи для данной частоты равно β0=13≈0.333. Полученные значения практически совпадают, что подтверждает корректность расчётов и соответствие экспериментальных результатов теории.

Задание №4. Исследование генератора с Г-образной RC-цепочкой

Схема цепи, использующаяся в задании (параметры генератора установлены такими же, как в предыдущем задании):

Переменный резистор R8 поставим в положение 21,7%, чтобы генерировались колебания, максимально близкие по форме к синусоиде и имеющие как можно большую амплитуду (красный график):

При таких настройках частотомер показывает, что частота генерации равна fг = 3.278 кГц.

Изменим положения ключей на противоположные и измерим выходное напряжение схемы. Оно оказывается равным: Uвых = 412.015 мВ. Рассчитаем коэффициент усиления схемы на данной частоте: Кус=Uвыхeг=412.015⋅10-3141.5⋅10-32≈ 4.179.

В ходе исследования генератора с Г-образной RC-цепочкой получена частота генерации fг= 3.278 кГц, что несколько выше расчётной частоты f0​=3.063 кГц (на которой фазовый сдвиг цепи равен 0°). Коэффициент усиления схемы на частоте генерации составил Kус​≈4.179, что превышает теоретическое значение 1β0 ​ =3, необходимое для самовозбуждения. Отклонение экспериментальных результатов от теоретических связано с влиянием операционного усилителя, нелинейностью его характеристик и настройкой резистора R8 (21,7%). В реальной схеме параметры автоматически устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить устойчивую генерацию и минимальные искажения синусоидального сигнала, поэтому рабочая частота и коэффициент усиления отличаются от идеальных расчетных значений.